| Significado |  | Descrição | Ilustração |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início (atenção; comando assumido) | Ambos os braços abertos horizontalmente, palmas das mãos voltadas para a frente |  |  |  |  |
| Stop (interrupção; fim do movimento) | Braço direito levantado, palma da mão direita para a frente |  |  |  |  |
| Fim (das operações) | Mãos juntas ao nível do peito |  |  |  |  |
| Subir | Braço direito estendido para cima, com a palma da mão virada para dentro descrevendo um círculo lentamente |  |  |  |  |
| Descer. | Braço direito estendido para baixo, com a palma da mão virada para dentro descrevendo um círculo lentamente |  |  |  |  |
| Distância vertical. | Mãos colocadas de modo a indicar a distância |  |  |  |  |
| Avançar. | Ambos os braços dobrados, palmas das mãos voltadas para dentro; os antebraços fazem movimentos lentos em direcção ao corpo. |  |  |  |  |
| Recuar | Ambos os braços dobrados, palmas das mãos voltadas para fora; os antebraços fazem movimentos lentos afastando-se do corpo |  |  |  |  |
| Para a direita (relativamente ao Sinaleiro) | Braço direito estendido mais ou menos horizontalmente, com a palma da mão direita voltada para baixo, fazendo pequenos movimentos lentos na direcção pretendida. |  |  |  |  |
| Para a esquerda (relativamente ao sinaleiro) | Braço esquerdo estendido mais ou menos horizontalmente, com a palma da mão esquerda voltada para baixo, fazendo pequenos movimentos lentos na direcção pretendida. |  |  |  |  |
| Distância horizontal | Mãos colocadas de modo a indicar a distância |  |  |  |  |
| Perigo (Stop ou paragem de emergência) | Ambos os braços estendidos para cima com as palmas das mãos voltadas para a frente |  |  |  |  |

Rua da Cabine n.º 5A R/C, Palheira, Coimbra, 3040-692 Tel. 239437476; 918480616.

Fax- 239437605,           geral@adapcde.org 	www.adapcde.org